Warsztat IoT, 10.3.2016

Adafruit Windows iot Starter KIT, Azure Iot Hub

Tomasz Kopacz

2016

Table of Contents

Wymagania wstępne	2

Przegląd Windows for IoT – UI i procedury postępowania (kolejność ważna!)	3

Połączenia	6

Wyjścia Raspberry PI 2 / 3	7

Komentarz do połączeń	8

Kod	9

Test 1 LED	9

Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	9

Kod	10

Test 2 BMP280	10

Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	10

Kod	11

Test 3 MPC3008	11

Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	11

Kod	12

Test 4 TCS34725	12

Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs	12

Azure - założenie IoT Hub i okolic	13

Rejestracja urządzenia – DeviceExplorer	20

Azure IoT Hub – czy to w ogóle działa?	21

Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub	23

Dodanie do Stream Analytics dodatkowego wyjścia - centralnego „Event Hub”	30

Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub – MQTT	32

Własna aplikacja do odbierania i przetwarzania wiadomości z IoT Hub	35

# Wymagania wstępne

- Testowane na komputerze z Windows 10, build 10586 – natomiast technicznie powinno to zadziałać od Windows 7 w górę.

- Zainstalowane Visual Studio 2015 z Update 1 (stan na 9.3.2016) wraz z narzędziami do Uniwersal Windows Platform – wersjie 10.0.10586 oraz 10.0.10240

- Sprawdzenie:

  - Założyć nowy projekt UWP

  - Jeżeli jest to Windows 10, projekt można uruchomić. Jeżeli starszy system – wystarczy zobaczyć czy projekt się prawidłowo wczyta i skompiluje

  - (W razie potrzeby włączy

- Opcjonalnie: (Windows IoT Core Project Templates) https://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/55b357e1-a533-43ad-82a5-a88ac4b01dec

- Z http://ms-iot.github.io/content/en-US/Downloads.htm Windows 10 IoT Core dla Raspberry PI 2 (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691711 ) – do przygotowania nowego obrazu

# Pobranie materiałów z repozytorium

## Główny warsztat:

git clone https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1

Zawartość:

- Doc – dokumenty i prezentacje

- Test1_BlinkingLed – test, czy podłączona prawidłowo diodę (powinna mrugać)

- Test2_BMP280 – test, czy podłączony prawidłowo układ BMP280 do szyny I2C (mierzy temperatura, ciśnienie). Wyniki wyprowadzane w zakładce output w Visual Studio. Po dotknięciu układu palcem (lub – chuchnięciu), temperatura powinna wzrosnąć

- ms-iot – skopiowane elemety z https://github.com/ms-iot/BusProviders.git; potrzebne do obsługi przetwornika analogowo-cyfrowego – MCP3008.

- Test3_MCP3008 – test, czy podłączony jest prawidłowo układ MCP3008, przez szynę SPI. Obsługuje fotorezystor i dwa potencjometry. Wyniki wyprowadza w zakładce output w Visual Studio (w trybie dla debuggera)

- Test4_TCS34725 – test, czy podłączony prawidłowo układ TCS34725 do szyny I2C (odczytuje kolor podstawionego obiektu). Wyniki wyprowadzane w zakładce output w Visual Studio.

- MainIoTApp – główna aplikacja wysyłająca zdarzenia do Azure i odbierająca polecenia. Wymaga podania kluczy do IoT Hub i rejestracji konkretnego urządzenia.

- MainIoTAppMqtt – główna aplikacja wysyłająca zdarzenia do Azure (używa MQTT). Wymaga podania kluczy do IoT Hub.

- Schematics – schematy połączeń

- Tools – skopiowane narzędzia – DeviceExplorer i Service Bus Exlorer.

## Pomocnicze elementy związane z testowaniem IoT Hub:

git clone https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-genericsender

Zawartość:

- DeviceExplorer – kod źródłowy DeviceExlorer

- READY_TO_RUN – skompilowany DeviceExplorer

- SamplePCClient – przykładowi klienci IoT Hub nie wymagający żadnego urządzenia sprzętowego (należy podać własne klucze do IoT Hub)

# Przegląd Windows for IoT – UI i procedury postępowania (kolejność ważna!)

- Przygotować kartę microSD

- PO KOLEI WŁĄCZAĆ URZĄDZENIA – w kolejności wskazanej przez prowadzącego.

  - Jedynym jednoznacznym wyróżnikiem jest MAC Address – no i trzeba swój zapisać na kartce!

  - Jak są monitory, na ekranie każdy uczestnik widzi adres IP swojego RPi2 – więc nie jest to niezbędne.

- Zmienić hasło na jakieś „własne” (i go nie zapomnieć – albo idź do punktu 1)

- Zmienić nazwę urządzenia na D<numer stanowiska>

- Obserwowanie WSZYSTKICH urządzeń z Windows IoT.

- Wejście na udział sieciowy //<nazwa urządzenia>/c$

- Wejście na stronę WWW do zarządzania Windows IoT (http://IP:8080)

- Chwilę posłuchać co można zrobić na portalu.

# Połączenia

# Wyjścia Raspberry PI 2 / 3

# Komentarz do połączeń

Numery znajdują się na boku płytki prototypowej (mała czcionka, kolor niebieski). Urządzenia należy połączyć w sposób pokazany na diagramie. Dodatkowo poniżej główne numery „pinów”. Dodatkowo zaznaczone są wyjścia na RPi2 które będą używane w naszym przykładzie.

- Potencjometr 1

  - 9,10,11

- Potencjometr 2

  - 15,16,17

- MCP3008

  - 28,29,30,31,32,33,34,35

- Foto

  - 39, 42 (obojętne w którą stronę)

- BMP280

  - 44,45,46,47,48,49,50

- Dioda

  - 53 (dłuższa noga), 54 (krótsza) (uwaga! On - Low, Off - High)

- Rezystor1

  - 39, do - (niebieskie)

- Rezystor2

  - 53, do + (czerwone)

- Podłączyć zasilania i masy

- Podłączyć inne sygnały

- Sprawdzić podłączenia. Szczególną uwagę należy poświęcić zasilaniu (czerwony przewód, +) oraz masy (niebieski, -) przed wszystkim!

JAK SIĘ ROBI CIEPŁE I CUCHNIE – SZYBKO WYŁĄCZYĆ ZASILANIE (szansa uszkodzeń mała - podłączamy wszystko pod 3.3V)

# Kod

## Test 1 LED

- Nowy projekt UWP

- Dodać IoT Extension

- Podłączona dioda do 37 (GPIO 26), za pośrednictwem płytki prototypowej.

### Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs

public MainPage()

{

this.InitializeComponent();

setup();

}

DispatcherTimer m_t;

GpioPin m_blink;

GpioPinValue m_blinkValue;

private async void setup()

{

var gpio = GpioController.GetDefault();

if (gpio!=null)

{

m_blink = gpio.OpenPin(26); //See board

m_blinkValue = GpioPinValue.High;

m_blink.Write(m_blinkValue);

m_blink.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);

m_t = new DispatcherTimer();

m_t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);

m_t.Tick += M_t_Tick;

m_t.Start();

}

}

private void M_t_Tick(object sender, object e)

{

if (m_blinkValue == GpioPinValue.High) m_blinkValue = GpioPinValue.Low; else m_blinkValue = GpioPinValue.High;

m_blink.Write(m_blinkValue);

}

# Kod

## Test 2 BMP280

- Nowy projekt UWP

- Dodać IoT Extension

- Podłączony BMP280, za pośrednictwem płytki prototypowej.

- Pobrać plik z driverem – nieznacznie zmodyfikowany: https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test2_BMP280/Test2_BMP280/BMP280.cs

### Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs

public MainPage()

{

this.InitializeComponent();

setup();

}

DispatcherTimer m_t;

BMP280 m_bmp280;

private async void setup()

{

m_bmp280 = new BMP280();

await m_bmp280.Initialize();

m_t = new DispatcherTimer();

m_t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(5);

m_t.Tick += M_t_Tick;

m_t.Start();

}

const float seaLevelPressure = 1013.25f;

private async void M_t_Tick(object sender, object e)

{

var altitude = await m_bmp280.ReadAltitudeAsync(seaLevelPressure);

var pressure = await m_bmp280.ReadPreasureAsync();

var temperature = await m_bmp280.ReadTemperatureAsync();

Debug.WriteLine($"Alt:{altitude} m, Press:{pressure} Pa, Temp:{temperature} deg C");

}

# Kod

## Test 3 MPC3008

- Nowy projekt UWP (Test3_MCP3008)

- Dodać IoT Extension

- Podłączony BMP280, za pośrednictwem płytki prototypowej.

- Pobrać ADC Providers z: https://github.com/ms-iot/BusProviders.git

- Dodać projekt ms-iot\ADC\AdcMcp3008\AdcMcp3008.csproj do rozwiązania

- Dodać referencję nowo dodanego projektu z poziomu Test3_MCP3008

### Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs

public MainPage()

{

this.InitializeComponent();

setup();

}

private AdcController m_adc;

private AdcChannel[] m_adcChannel;

DispatcherTimer m_t;

private async void setup()

{

m_adc = (await AdcController.GetControllersAsync(AdcMcp3008Provider.GetAdcProvider()))[0];

m_adcChannel = new AdcChannel[m_adc.ChannelCount];

for (int i = 0; i < m_adc.ChannelCount; i++)

{

m_adcChannel[i] = m_adc.OpenChannel(i);

}

m_t = new DispatcherTimer();

m_t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(5);

m_t.Tick += M_t_Tick;

m_t.Start();

}

private void M_t_Tick(object sender, object e)

{

for (int i = 0; i < m_adc.ChannelCount; i++)

{

Debug.Write($"{i}:{m_adcChannel[i].ReadRatio():F4}, ");

}

Debug.WriteLine("");

}

# Kod

## Test 4 TCS34725

- Nowy projekt UWP (Test3_MCP3008)

- Dodać IoT Extension

- Podłączony TCS34725, za pośrednictwem płytki prototypowej.

- Pobrać lekko zmodyfikowaną bibliotekę: https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test4_TCS34725/Test4_TCS34725/TCS34725.cs

### Istotne fragmenty kodu w MainPage.cs

public MainPage()

{

this.InitializeComponent();

setup();

}

TCS34725 m_tcs;

DispatcherTimer m_t;

private async void setup()

{

m_tcs = new TCS34725();

await m_tcs.Initialize();

m_t = new DispatcherTimer();

m_t.Interval = TimeSpan.FromSeconds(1);

m_t.Tick += M_t_Tick;

m_t.Start();

}

private async void M_t_Tick(object sender, object e)

{

var color = await m_tcs.GetRgbDataAsync();

Debug.WriteLine($"{color.Red},{color.Green},{color.Blue}");

}

# Azure - założenie IoT Hub i okolic

- https://portal.azure.com

- New – wpisać Azure IoT Hub – Marketplace – wybrać Azure IoT Hub

- Kliknąc Create

- Podać nazwę – sugerowane – iotinicjałyDataEventu

- Wybrać wersję darmową IoT Hub (wystarczy do ćwiczeń).

- Po utworzeniu IoT Hub, dodać 2 Consumer Group: sa oraz code

- Skopiować na bok (przyda się potem):
Shared access policies : iothubowner, service, device

- Założyć konto Azure Storage (o nazwie stinicjałyDataEventu), może być deployment type Resource Manager

- Skopiować na bok: Storage Account Name i Account Keys – KEY1 (przyda się do exploratora i stream analytics)

- Podłączyć się Azure Explorer (lub innym narzędziem) do Storage:

- Utworzyć nowe Azure Stream Analytics (lub Stream Analytics job)

- Nazwa to na przykład: sainicjałyDataEventu

- Dodać źródło o nazwie iot, wskazujące na Shared Access Policy naszego IoT Hub. Należy podać też Consumer group (utworzone sa)  oraz wybrać serializację JSON w UTF-8. Podajemy:
IoT Hub: nazwa huba (bez domeny)
Shared access policy name: service
Shared access policy key: <klucz skopiowany z konfiguracji IoT Hub dla service>
Consumer Group: sa (którą założyliśmy w IoT Hub)

- Dodać wyjście o nazwie blob wskazujące na utworzony kontener. Warto wybrać format CSV, z przecinkiem i w UTF-8. Można też określić ścieżkę (Path pattern): {date}/{time}

- Dodać kwerendę (Query): SELECT    * INTO    [blob] FROM    [iot]

- Koniec konfiguracji (na razie) Azure.

# Rejestracja urządzenia – DeviceExplorer

- Git clone https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1

- Uruchomić Tools\READY_TO_RUN\DeviceExplorer.exe

- Zalogować się Connection string dla iothubowner

- Zarejestrować urządzenie o nazwie D<numer stanowiska> oraz PC

- Skopiować Connection String dla obu urządzeń

# Azure IoT Hub – czy to w ogóle działa?

- Git clone https://github.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-genericsender

- Otworzyć projekt SamplePCClient\IoTClient\IoTClient.sln

- Uruchomić SamplePCClient\IoTClient\IoTClient\IoTClient.csproj

- Podać właściwy łańcuch połączeń (dla PC) – skopiowany przed chwilą po zarejestrowaniu urządzenia.

- Zobaczyć czy zdarzenia się odbierają w DeviceExplorer

- Przetestować wysyłanie wiadomości (zakładka Message To Device)

- Oczywiście – podejrzeć w debuggerze jak działa aplikacja.

- Podejrzeć czy prawidłowo się generują blob-y (za pośrednictwem Stream Analytics Job). Dowolnym narzędziem (Visual Studio, Portal – tu – RedGate Azure Explorer, z Tools\setupAzureStorageExplorerCopy20160226.exe

# Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub

- Nowa aplikacja UWP

- Dodać Windows Iot Extension

- Dodać (NuGet): Newtonsoft.Json

- Dodać (NuGet): Microsoft.Azure.Devices.Client

- Dodać referencję z ADC Providers do ms-iot\ADC\AdcMcp3008\AdcMcp3008.csproj
Źródło: https://github.com/ms-iot/BusProviders.git

- Pobrać plik z driverem dla BMP280 – nieznacznie zmodyfikowany (poprawić przestrzenie nazw itp.) https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test2_BMP280/Test2_BMP280/BMP280.cs

- Pobrać plik z driverem do TCS34725 (poprawić przestrzenie nazw itp.): https://raw.githubusercontent.com/tkopacz/2016windowsiot-iothub-workshopV1/master/Test4_TCS34725/Test4_TCS34725/TCS34725.cs

- Dodać Model.cs, klasę opisującą komunikat wysyłany do IoT Hub

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

namespace MainIoTApp

{

public class MIoTBase

{

public DateTime Dt { get; set; }

public string MsgType { get; set; }

public string DeviceName { get; set; }

}

public class MSPI:MIoTBase

{

public double Potentiometer1 { get; set; }

public double Potentiometer2 { get; set; }

public double Light { get; set; }

}

public class MAll : MSPI

{

public double ADC3 { get; internal set; }

public double ADC4 { get; internal set; }

public double ADC5 { get; internal set; }

public double ADC6 { get; internal set; }

public double ADC7 { get; internal set; }

public float Altitude { get; internal set; }

public string ColorName { get; internal set; }

public ColorData ColorRaw { get; internal set; }

public RgbData ColorRgb { get; internal set; }

public float Pressure { get; internal set; }

public float Temperature { get; internal set; }

}

}

- W pliku MainPage.xaml dodać “UI”. Składa się z: 
TextBox txtSPI – określa jak często będzie odpytywany przetwornik ADC i wysyłany „mały” komunikat)
TextBox txtAll – określa jak często będzie odpytywany cały układ i wysyłany „duży” komunikat)
ToggleSwitch tgSend – włącza i wyłącza wysyłanie)
TextBlock txtState – pokazuje na ekranie stan działania (ostatnio wysłany komunikat, wyjątek itp.)

<Page

x:Class="MainIoTApp.MainPage"

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"

xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"

xmlns:local="using:MainIoTApp"

xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008"

xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006"

mc:Ignorable="d">

<Grid Background="{ThemeResource ApplicationPageBackgroundThemeBrush}">

<TextBlock x:Name="txtState" HorizontalAlignment="Left" Margin="0,133,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="TextBlock" VerticalAlignment="Top" Height="200" Width="700" FontSize="13.333"/>

<TextBox x:Name="txtSPI" HorizontalAlignment="Left" Margin="266,73,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="1000" VerticalAlignment="Top" FontSize="32" Width="166" TextChanged="txtSPI_TextChanged" IsEnabled="False"/>

<ToggleSwitch x:Name="tgSend" Header="Send" HorizontalAlignment="Left" Margin="10,59,0,0" VerticalAlignment="Top" FontSize="21.333" Toggled="tgSend_Toggled" IsEnabled="False" />

<TextBox x:Name="txtAll" HorizontalAlignment="Left" Margin="534,73,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="5000" VerticalAlignment="Top" FontSize="32" Width="166" TextChanged="txtAll_TextChanged" IsEnabled="False"/>

<TextBlock x:Name="textBlock" HorizontalAlignment="Left" Margin="474,77,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="All :" VerticalAlignment="Top" FontSize="32"/>

<TextBlock x:Name="textBlock_Copy" HorizontalAlignment="Left" Margin="198,77,0,0" TextWrapping="Wrap" Text="SPI :" VerticalAlignment="Top" FontSize="32"/>

</Grid>

</Page>

- Utworzyć plik mainIothubex.cs z łańcuchami połączeń do IoT Hub (partial class dla MainPage). Zmienić oczywiście parametry:
DeviceId – nazwa urządzenia (musi pasować) do SAS dla MQTT
TKConnectionString – łańcuch połączeń do IoT Hub
TKConnectionMqtt – nazwa DNS wskazująca na IoT Hub
TKConnectionMqttPassword – SAS wygenerowany dla DANEGO urządzenia używając DeviceExplorer
public sealed partial class MainPage : Page

{

const string DeviceId = "D01";

const string TKConnectionString = "HostName=pltkdpepliot2016.azure-devices.net;DeviceId=D01;SharedAccessKey=<własne>";

const string TKConnectionMqtt = "pltkdpepliot2016.azure-devices.net";

const string TKConnectionMqttUsername = TKConnectionMqtt + "/" + DeviceId;

const string TKConnectionMqttPassword = "SharedAccessSignature sr=pltkdpepliot2016.azure-devices.net&sig=….3d&se=1488102293&skn=device";

//const string TKConnectionMqttPassword = "SharedAccessSignature sr=pltkdpepliot2016.azure-devices.net&sig=…&se=1488062147&skn=iothubowner";

const string TKMqttTopicSend = "devices/"+ DeviceId + "/messages/events";

const string TKMqttTopicReceive = "devices/" + DeviceId + "/messages/devicebound";

}

- Do pliku MainPage.xaml.cs i klasy MainPage dodać zmienne pomocnicze:
Uwaga! MaxMsgCount określa maksymalną liczbę komunikatów (małych i dużych) wysyłanych w danej sesji. Pozwala to uniknąć za szybkiego wyczerpania puli darmowych komunikatów w IoT Hub. 
 
 DispatcherTimer m_t;

DispatcherTimer m_tSPI;

GpioPin m_blink;

GpioPinValue m_blinkValue;

const float seaLevelPressure = 1013.25f;

BMP280 m_bmp280;

AdcController m_adc;

AdcChannel[] m_adcChannel;

TCS34725 m_tcs;

DeviceClient m_clt;

MSPI m_mSPI;

int m_msgSpiCount = 0;

int m_msgCount = 0;

int MaxMsgCount = 1000;

- Inicjalizacja urządzeń:

        public MainPage()

{

this.InitializeComponent();

setup();

}

private async void setup()

{

try

{

//0.IoTHub client

m_clt = DeviceClient.CreateFromConnectionString(TKConnectionString, TransportType.Http1);

await m_clt.SendEventAsync(new Message(new byte[] { 1, 2, 3 }));

Task.Run(() => ReceiveDataFromAzure()); //Loop.

//0. Cache for message

m_mSPI = new MSPI();

m_mSPI.DeviceName = DeviceId;

m_mSPI.MsgType = "SPI";

//1. LED

var gpio = GpioController.GetDefault();

if (gpio != null)

{

m_blink = gpio.OpenPin(26); //See board, connected to pin 19,

m_blinkValue = GpioPinValue.High;

m_blink.Write(m_blinkValue);

m_blink.SetDriveMode(GpioPinDriveMode.Output);

}

//2. BMP280

m_bmp280 = new BMP280();

await m_bmp280.Initialize();

//3. ADC

m_adc = (await AdcController.GetControllersAsync(AdcMcp3008Provider.GetAdcProvider()))[0];

m_adcChannel = new AdcChannel[m_adc.ChannelCount];

for (int i = 0; i < m_adc.ChannelCount; i++)

{

m_adcChannel[i] = m_adc.OpenChannel(i);

}

//4. TCS34725

m_tcs = new TCS34725();

await m_tcs.Initialize();

m_t = new DispatcherTimer();

m_t.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(5000);

m_t.Tick += M_t_Tick;

m_tSPI = new DispatcherTimer();

m_tSPI.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(1000); //Caution - we have 8 000 messages / day. So - LIMIT RATE

m_tSPI.Tick += M_tSPI_Tick;

//Can enable UI

txtAll.IsEnabled = txtSPI.IsEnabled = tgSend.IsEnabled = true;

tgSend.IsOn = true;

}

catch (Exception ex)

{

Debug.WriteLine(ex.ToString());

txtState.Text = ex.ToString();

}

}

- Obsługa zegara wysyłającego stan przetwornika SPI
private async void M_tSPI_Tick(object sender, object e)

{

if (m_msgSpiCount >= MaxMsgCount && MaxMsgCount != -1)

{

//No more than MaxMsgCount messages / run

m_tSPI.Stop(); return;

}

m_mSPI.Potentiometer1 = m_adcChannel[0].ReadRatio();

m_mSPI.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();

m_mSPI.Light = m_adcChannel[2].ReadRatio();

m_mSPI.Dt = DateTime.UtcNow;

var obj = JsonConvert.SerializeObject(m_mSPI);

try

{

if (m_clt!=null)

{

await m_clt.SendEventAsync(new Message(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj)));

m_msgSpiCount++;

}

}

catch (Exception ex)

{

txtState.Text = ex.ToString();

}

}

- Obsługa zegara wysyłającego komplet stanu odczytanego z dołączonych urządzeń
 private async void M_t_Tick(object sender, object e)

{

if (m_msgCount >= MaxMsgCount && MaxMsgCount != -1)

{

//No more than MaxMsgCount messages / run

m_t.Stop(); return;

}

MAll m = new MAll();

m.DeviceName = DeviceId;

m.MsgType = "ALL";

m.Altitude = await m_bmp280.ReadAltitudeAsync(seaLevelPressure);

m.Pressure = await m_bmp280.ReadPreasureAsync();

m.Temperature = await m_bmp280.ReadTemperatureAsync();

m.Potentiometer1 = m_adcChannel[0].ReadRatio();

m.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();

m.Light = m_adcChannel[2].ReadRatio();

m.ADC3 = m_adcChannel[3].ReadRatio();

m.ADC4 = m_adcChannel[3].ReadRatio();

m.ADC5 = m_adcChannel[3].ReadRatio();

m.ADC6 = m_adcChannel[3].ReadRatio();

m.ADC7 = m_adcChannel[3].ReadRatio();

m.ColorRgb = await m_tcs.GetRgbDataAsync();

m.ColorRaw = await m_tcs.GetRawDataAsync();

m.ColorName = await m_tcs.GetClosestColorAsync();

m.Dt = DateTime.UtcNow;

var obj = JsonConvert.SerializeObject(m);

try

{   if (m_clt != null)

{

await m_clt.SendEventAsync(new Message(System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj)));

m_msgCount++;

}

txtState.Text = obj + $", MSG:{m_msgCount}, MSGSPI:{m_msgSpiCount}";

}

catch (Exception ex)

{

txtState.Text = ex.ToString();

}

}

- Obsługa UI (przyciski, zmiana częstotliwości działania timera itp.)
 private void tgSend_Toggled(object sender, RoutedEventArgs e)

{

if (tgSend.IsOn)

{

m_t.Start();

m_tSPI.Start();

}

else

{

m_t.Stop();

m_t.Stop();

}

}

private void txtSPI_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)

{

double val;

if (double.TryParse(txtSPI.Text, out val) && val > 0)

{

m_tSPI.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(val);

}

}

private void txtAll_TextChanged(object sender, TextChangedEventArgs e)

{

double val;

if (double.TryParse(txtAll.Text, out val) && val > 0)

{

m_t.Interval = TimeSpan.FromMilliseconds(val);

}

}

- Obsługa zdarzeń (poleceń) odbieranych z chmury
 public async Task ReceiveDataFromAzure()

{

Message receivedMessage;

string messageData;

if (m_clt != null)

{

while (true)

{

try

{

receivedMessage = await m_clt.ReceiveAsync();

if (receivedMessage != null)

{

messageData = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(receivedMessage.GetBytes());

//Wykonanie polecenia

if (messageData.Length >= 2)

{

await this.Dispatcher.RunAsync(Windows.UI.Core.CoreDispatcherPriority.Normal, () =>

{

double val;

switch (messageData[0])

{

case 'L':

//Light

if (messageData[1] == '0')

m_blinkValue = GpioPinValue.High;

else

m_blinkValue = GpioPinValue.Low;

m_blink.Write(m_blinkValue);

break;

case 'A':

//All messages - interval

if (double.TryParse(messageData.Substring(1), out val))

{

txtAll.Text = val.ToString();

}

break;

case 'S':

//SPI messages - interval

if (double.TryParse(messageData.Substring(1), out val))

{

txtSPI.Text = val.ToString();

}

break;

case 'O':

//On / Off

if (messageData[1] == '0')

tgSend.IsOn = false;

else

tgSend.IsOn = true;

break;

default:

break;

}

});

}

//await m_clt.RejectAsync(receivedMessage);

//await m_clt.AbandonAsync(receivedMessage); - reject, will be redelivered

//Confirm

await m_clt.CompleteAsync(receivedMessage); //potwierdza odebranie

}

}

catch (Exception ex)

{

txtState.Text = ex.ToString();

}

}

}

}

- Uruchomić aplikację

- Podejrzeć zdarzenia dla danego urządzenia używając DeviceExplorer

- Zobaczyć że zdarzenia zostały przetworzone przez Stream Analytics

- Sprawdzić że działa wysyłanie komunikatów do urządzenia i np. włączenie / wyłączenie wysyłania

# Dodanie do Stream Analytics dodatkowego wyjścia - centralnego „Event Hub”

Cel – zebrać w jednym miejscu informacje ze wszystkich urządzeń.

- Zatrzymać Stream Analytics Job

- Dodać dodatkowe wyjście o nazwie iotcentral, typu Event Hub
Używamy API Event Hub. Parametry podane są w innym dokumencie!

- Zmodyfikować kwerendę, tak by były 2 wyrażenia (wysyłamy do drugiego IoT tylko wiadomości ALL):
SELECT * INTO [blob] FROM [iot]
SELECT * INTO [iotcentral] FROM [iot] where MsgType='ALL'

- Uruchomić kwerendę (i wysyłanie zdarzeń). Po pewnym czasie prowadzący powinien widzieć w swoim Event Hub zdarzenia z sali.

- Dygresja: można by użyć IoT Hub – pod warunkiem ponownej rejestracji urządzeń itp.

# Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub – MQTT

Uwaga! Na UWP albo używamy IoT Hub albo biblioteki MQTT – nie można tego połączyć

- Proszę skopiować do innego foldera całe rozwiązanie które powstało w ramach Aplikacja UWP do wysyłania komunikatów do IoT Hub

- Usunąć referencję (NuGet) do Microsoft.Azure.Devices.Client

- Dodać referencję (NuGet) do M2Mqtt (biblioteka dla Mqtt). Referencje powinny wyglądać jak:

- Usunąć odwołania do Azure IoT Hub SDK – m_clt, Message
DeviceClient m_clt;

using Microsoft.Azure.Devices.Client;
…

- Zmienić sposób inicjowania komunikacji w setup:
private async void setup()

{

try

{

//0. MQQT for IoT Hub, uPLibrary.Networking.M2Mqtt

m_mqtt = new MqttClient(TKConnectionMqtt, 8883, true, MqttSslProtocols.TLSv1_2);

m_mqtt.Connect(DeviceId, TKConnectionMqttUsername, TKConnectionMqttPassword);

if (m_mqtt.IsConnected == false) throw new ArgumentException("Bad username/password for MQTT");

//0. Cache for message

m_mSPI = new MSPI();

m_mSPI.DeviceName = DeviceId;

m_mSPI.MsgType = "SPI";

- Zmienić sposób wysyłania komunikatów z ADC:

private async void M_tSPI_Tick(object sender, object e)

{

if (m_msgSpiCount >= MaxMsgCount && MaxMsgCount != -1)

{

//No more than MaxMsgCount messages / run

m_tSPI.Stop(); return;

}

m_mSPI.Potentiometer1 = m_adcChannel[0].ReadRatio();

m_mSPI.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();

m_mSPI.Light = m_adcChannel[2].ReadRatio();

m_mSPI.Dt = DateTime.UtcNow;

var obj = JsonConvert.SerializeObject(m_mSPI);

try

{

if (m_mqtt != null)

{

//Publish to internal queue; then - background process send messages to IoT Hub

m_mqtt.Publish(TKMqttTopicSend, System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj));

m_msgSpiCount++;

}

}

catch (Exception ex)

{

txtState.Text = ex.ToString();

}

}

- Zmienić sposób wysyłania pozostałych komunikatów:

 private async void M_t_Tick(object sender, object e)

{

if (m_msgCount >= MaxMsgCount && MaxMsgCount != -1)

{

//No more than MaxMsgCount messages / run

m_t.Stop(); return;

}

MAll m = new MAll();

m.DeviceName = DeviceId;

m.MsgType = "ALL";

m.Altitude = await m_bmp280.ReadAltitudeAsync(seaLevelPressure);

m.Pressure = await m_bmp280.ReadPreasureAsync();

m.Temperature = await m_bmp280.ReadTemperatureAsync();

m.Potentiometer1 = m_adcChannel[0].ReadRatio();

m.Potentiometer2 = m_adcChannel[1].ReadRatio();

m.Light = m_adcChannel[2].ReadRatio();

m.ADC3 = m_adcChannel[3].ReadRatio();

m.ADC4 = m_adcChannel[3].ReadRatio();

m.ADC5 = m_adcChannel[3].ReadRatio();

m.ADC6 = m_adcChannel[3].ReadRatio();

m.ADC7 = m_adcChannel[3].ReadRatio();

m.ColorRgb = await m_tcs.GetRgbDataAsync();

m.ColorRaw = await m_tcs.GetRawDataAsync();

m.ColorName = await m_tcs.GetClosestColorAsync();

m.Dt = DateTime.UtcNow;

var obj = JsonConvert.SerializeObject(m);

try

{

if (m_mqtt != null)

{

//Publish to internal queue; then - background process send messages to IoT Hub

m_mqtt.Publish(TKMqttTopicSend, System.Text.Encoding.UTF8.GetBytes(obj));

m_msgSpiCount++;

}

txtState.Text = obj + $", MSG:{m_msgCount}, MSGSPI:{m_msgSpiCount}";

}

catch (Exception ex)

{

txtState.Text = ex.ToString();

}

}

- Usunąć metodę public async Task ReceiveDataFromAzure()

- Dla wygody, można zmienić nazwę pakietu (łatwiej wtedy znaleźć go w liście procesów do uruchomienia na RPi2.

- Wgrać rozwiązanie na RPi2

- Zobaczyć, w DeviceExplorer / Stream Analytics, jak wysyłane są wiadomości

- Proszę zauważyć, że tym razem – dodatkowo są pewne właściwości (wynikające z działania i implementacji protokołu MQTT

# Własna aplikacja do odbierania i przetwarzania wiadomości z IoT Hub

- Dodać nową aplikację konsolową ConsoleMonitor.

- Dodac referencję (NuGet) do Microsoft.Azure.Devices, Microsoft.Azure.Amqp, Microsoft.AspNet.WebApi.Client

- W funkcji Main dodać proste pobieranie parametrów z linii poleceń:

     Console.WriteLine("Usage: \r\n" +
                       "ConsoleMonitor <iotHubOwner> [<consumerGroup>] [<device>] ");

string connection = args[0];

string consumerGroupName = "$Default";

if (args.Length>1) consumerGroupName = args[1];

string deviceName = "";

if (args.Length>2) deviceName = args[2];

- W funkcji Main dodać nawiązywanie połączeń z IoT Hub:

     EventHubClient eventHubClient = null;
     EventHubReceiver eventHubReceiver = null;
     eventHubClient = EventHubClient.CreateFromConnectionString(connection, "messages/events");

- Pobranie informacji (między innymi) o ilości partycji:
var ri = eventHubClient.GetRuntimeInformation();

- Jeżeli jako parametr została przekazana nazwa urządzenia, monitorujemy tylko tą partycję z IoT Hub/Event Hub do której komunikaty są wysyłane (ResolveToPartition zwraca nazwę partycji dla danej nazwy urządzenia):

if (deviceName != "")

{

string partition = EventHubPartitionKeyResolver.ResolveToPartition(deviceName, ri.PartitionCount);

eventHubReceiver = eventHubClient.GetConsumerGroup(consumerGroupName).CreateReceiver(partition, DateTime.Now);

Task.Run(() => eventLoop(eventHubReceiver));
}

- W przeciwnym wypadku, startujemy oddzielne wątki do monitorowania każdej partycji. Uwaga! Zwykle to będą oddzielne węzły klastra, oddzielne „spouts” ze Storm – albo – aktorzy z Service Fabric. Zakładamy też, że interesują nas zdarzenia od „teraz”.

else {

EventHubReceiver[] eventHubReceivers = new EventHubReceiver[ri.PartitionCount];

int i = 0;

foreach (var partition in ri.PartitionIds) {

eventHubReceivers[i] = eventHubClient.GetConsumerGroup(consumerGroupName).CreateReceiver(
                                  partition, DateTime.Now);
           //Task.Run(() => eventLoop(eventHubReceivers[i])); <- very common bug!

var r = eventHubReceivers[i];

Task.Run(() => eventLoop(r));

i++;

}
       }

- Ponieważ aplikacja uruchamia wątki w tle, trzeba jeszcze dodać:
Console.ReadLine();

(na końcu funkcji Main)

- Procedura przetwarzania wiadomości z danej partycji jest dosyć oczywista:

private static async Task eventLoop(EventHubReceiver eventHubReceiver) {
while (true) {
          var edata = await eventHubReceiver.ReceiveAsync();
          if (edata != null) {
            var data = Encoding.UTF8.GetString(edata.GetBytes());

Console.WriteLine(data);

}

}

}

- Proszę uruchomić plik używając linii poleceń. Na przykład:
"D:\GIT_TKOPACZ\2016windowsiot-iothub-genericsender\SamplePCClient\IoTClient\ConsoleMonitor\bin\Debug\ConsoleMonitor.exe" HostName=pltkdpepliot2016.azure-devices.net;SharedAccessKeyName=iothubowner;SharedAccessKey=klucz(własny)

- Proszę uruchomić aplikację wysyłającą sygnały z RPi.

- Po chwili powinniśmy zobaczyć ciąg zarejestrowanych zdarzeń

- Pełny kod rozwiązania:

using Microsoft.Azure.Devices.Common;

using Microsoft.ServiceBus.Messaging;

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Linq;

using System.Text;

using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleMonitor

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

Console.WriteLine("Usage: \r\n" +

"ConsoleMonitor <iotHubOwner> [<consumerGroup>] [<device>] ");

string connection = args[0];

string consumerGroupName = "$Default";

if (args.Length>1) consumerGroupName = args[1];

string deviceName = "";

if (args.Length>2) deviceName = args[2];

EventHubClient eventHubClient = null;

EventHubReceiver eventHubReceiver = null;

eventHubClient = EventHubClient.CreateFromConnectionString(connection, "messages/events");

var ri = eventHubClient.GetRuntimeInformation();

if (deviceName != "")

{

string partition = EventHubPartitionKeyResolver.ResolveToPartition(deviceName, ri.PartitionCount);

eventHubReceiver = eventHubClient.GetConsumerGroup(consumerGroupName).CreateReceiver(partition, DateTime.Now);

Task.Run(() => eventLoop(eventHubReceiver));

} else

{

EventHubReceiver[] eventHubReceivers = new EventHubReceiver[ri.PartitionCount];

int i = 0;

foreach (var partition in ri.PartitionIds)

{

eventHubReceivers[i] = eventHubClient.GetConsumerGroup(consumerGroupName).CreateReceiver(partition, DateTime.Now);

//Task.Run(() => eventLoop(eventHubReceivers[i])); <- very common bug!

var r = eventHubReceivers[i];

Task.Run(() => eventLoop(r));

i++;

}

}

Console.ReadLine();

}

private static async Task eventLoop(EventHubReceiver eventHubReceiver)

{

while (true)

{

var edata = await eventHubReceiver.ReceiveAsync();

if (edata != null)

{

var data = Encoding.UTF8.GetString(edata.GetBytes());

Console.WriteLine(data);

}

}

}

}

}